L’IA Claude m’a écrit ça !

import numpy as np

import math as m

from scipy.optimize import minimize

import serial

import time

from threading import Thread, Event

import struct

# Constantes physiques

k = 2 * m.pi * 40000 / 343

R_p = 0.004

c_p = 40

rho_p = 2400

c_0 = 343

rho_0 = 1.293

eps = 1e-5

# Grille des transducteurs

a = 0.01

n = 8

X_j, Y_j = [], []

l = np.linspace(-(n // 2 - 0.5) * a, (n // 2 - 0.5) * a, n)

for y in l:

for x in l:

X_j.append(x)

Y_j.append(y)

Z_j = [0] * len(X_j)

##fonctions utiles

def d(xj, yj, zj, xf, yf, zf):

return m.sqrt((xj - xf)**2 + (yj - yf)**2 + (zj - zf)**2)

def D_F(xj, yj, zj, x, y, z):

theta = m.atan(m.sqrt((x - xj)**2 + (y - yj)**2) / (z - zj))

if (theta == 0):

return 1

else:

return m.sin(k * R_p * m.sin(theta)) / (k * R_p * m.sin(theta))

def K1(R, c_p, rho_p):

V = 4 * m.pi / 3 * R**3

a0 = 1 / (c_0**2 * rho_0)

ap = 1 / (c_p**2 * rho_p)

return V / 4 * (a0 - ap)

def K2(R, omega, rho_p):

V = 4 * m.pi / 3 * R**3

return 3 * V / 4 * ((rho_0 - rho_p) / (omega**2 * rho_0 * (rho_0 + 2 * rho_p)))

def f(xj, yj, zj, x, y, z, phi):

dj = d(xj, yj, zj, x, y, z)

df = D_F(xj, yj, zj, x, y, z)

return df / dj * np.exp(1j * (k*dj+phi))

##calcul du potentiel de gorkov

def p_tot(x, y, z, phi_vals):

ptot = 0

for i in range(len(phi_vals)):

ptot += f(X_j[i], Y_j[i], Z_j[i], x, y, z, phi_vals[i])

return ptot

def grad_p(x, y, z, phi_vals):

dp_dx = (p_tot(x+eps, y, z, phi_vals) - p_tot(x, y, z, phi_vals)) / eps

dp_dy = (p_tot(x, y+eps, z, phi_vals) - p_tot(x, y, z, phi_vals)) / eps

dp_dz = (p_tot(x, y, z+eps, phi_vals) - p_tot(x, y, z, phi_vals)) / eps

return [dp_dx, dp_dy, dp_dz]

def gorkov_potential(x, y, z, phi_vals):

p_complex = p_tot(x, y, z, phi_vals)

gradp = grad_p(x, y, z, phi_vals)

omega = 2 * np.pi * 40000

k1 = K1(R_p, c_p, rho_p)

k2 = K2(R_p, omega, rho_p)

abs_p2 = abs(p_complex)**2

abs_gradp2 = 0

for x in gradp:

abs_gradp2 += abs(x)**2

U = k1*abs_p2 - k2*abs_gradp2

return U

def lap_U(x, y, z, phi_vals):

dU_dxx = (gorkov_potential(x + eps, y, z, phi_vals) - gorkov_potential(x - eps, y, z, phi_vals)) / (eps**2)

dU_dyy = (gorkov_potential(x, y + eps, z, phi_vals) - gorkov_potential(x, y - eps, z, phi_vals)) / (eps**2)

dU_dzz = (gorkov_potential(x, y, z + eps, phi_vals) - gorkov_potential(x, y, z - eps, phi_vals)) / (eps**2)

return dU_dxx + dU_dyy + dU_dzz

##optimisation de la force :

def F_opt(xf, yf, zf, phi_vals):

ptot = p_tot(xf, yf, zf, phi_vals)

lapU = lap_U(xf, yf, zf, phi_vals)

return abs(ptot) - lapU

def optimizer(xf, yf, zf):

def objective(phi_vals):

return F_opt(xf, yf, zf, phi_vals)

phi0 = np.zeros(n**2)

result = minimize(objective, phi0, method='L-BFGS-B', bounds=[(0, 2*np.pi)] * (n**2))

print("Phases optimales trouvées :")

print(result.x)

return result.x

class GorkovArduinoController:

def __init__(self, port='COM3', baudrate=115200):

"""

Contrôleur combinant calcul de Gorkov et communication Arduino

"""

self.port = port

self.baudrate = baudrate

self.serial_conn = None

# Constantes du protocole Arduino

self.N_PATTERNS = 32

self.N_PORTS = 10  # Limité à 10 dans l'Arduino (vous avez 64 transducteurs)

self.N_DIVS = 10   # Divisions temporelles par période

# Commandes du protocole

self.COMMAND_SWITCH = 0b00000000

self.COMMAND_DURATION = 0b00110000

self.MASK_DURATION = 0b00111111

self.COMMAND_COMMITDURATIONS = 0b00010000

# ID de l'Arduino

self.ARDUINO_ID = 1

# Configuration des transducteurs

self.transducer_positions = list(zip(X_j, Y_j, Z_j))

self.n_transducers = len(self.transducer_positions)

# Thread control

self.stop_event = Event()

self.update_thread = None

print(f"Contrôleur initialisé avec {self.n_transducers} transducteurs")

def connect(self):

"""Connexion à l'Arduino"""

try:

self.serial_conn = serial.Serial(self.port, self.baudrate, timeout=1)

time.sleep(2)  # Attendre la réinitialisation de l'Arduino

print(f"Connecté à l'Arduino sur {self.port}")

return True

except serial.SerialException as e:

print(f"Erreur de connexion: {e}")

return False

def disconnect(self):

"""Déconnexion de l'Arduino"""

if self.serial_conn and self.serial_conn.is_open:

self.serial_conn.close()

print("Déconnecté de l'Arduino")

def calculate_phases_for_point(self, xf, yf, zf):

"""

Calcule les phases optimales pour un point focal donné

"""

print(f"Calcul des phases pour le point focal ({xf:.3f}, {yf:.3f}, {zf:.3f})")

# Utiliser votre optimiseur Gorkov

optimal_phases = optimizer(xf, yf, zf)

return optimal_phases

def phases_to_arduino_format(self, phases, time_division=0):

"""

Convertit les phases en format compatible Arduino

Args:

phases: Array des phases (0 à 2π)

time_division: Division temporelle (0-9)

Returns:

Array des bytes à envoyer à l'Arduino

"""

# Ajouter l'offset temporel

phase_offset = (time_division / self.N_DIVS) * 2 * np.pi

adjusted_phases = (phases + phase_offset) % (2 * np.pi)

arduino_data = []

# L'Arduino ne peut contrôler que 10 transducteurs

# On prend les premiers ou on fait une sélection intelligente

selected_phases = adjusted_phases[:self.N_PORTS] if len(adjusted_phases) >= self.N_PORTS else adjusted_phases

for i in range(self.N_PORTS):

if i < len(selected_phases):

# Convertir la phase (0-2π) en valeur 4-bit (0-15)

phase_4bit = int((selected_phases[i] / (2 * np.pi)) * 15) & 0x0F

# Amplitude fixe maximale (4 bits hauts)

amplitude_4bit = 0xF  # Amplitude maximale

# Combiner dans un byte

data_byte = (amplitude_4bit << 4) | phase_4bit

else:

data_byte = 0x00  # Transducteur éteint

arduino_data.append(data_byte)

return np.array(arduino_data, dtype=np.uint8)

def send_switch_command(self):

"""Envoie la commande SWITCH"""

if self.serial_conn:

self.serial_conn.write(bytes([self.COMMAND_SWITCH]))

response = self.serial_conn.read(1)

return len(response) > 0 and response[0] == self.COMMAND_SWITCH

return False

def send_pattern_to_arduino(self, phases, pattern_idx=0):

"""

Envoie un pattern de phases à l'Arduino

Args:

phases: Phases calculées par l'optimiseur Gorkov

pattern_idx: Index du pattern (0-31)

"""

if not self.serial_conn:

print("Erreur: Pas de connexion série")

return False

print(f"Envoi du pattern {pattern_idx}...")

# Générer les données pour chaque division temporelle

for div_idx in range(self.N_DIVS):

arduino_data = self.phases_to_arduino_format(phases, div_idx)

# Envoyer chaque transducteur

for port_idx in range(self.N_PORTS):

# Préparer le byte selon le protocole Arduino

data_byte = arduino_data[port_idx]

# Ajouter l'ID Arduino dans les 4 bits de poids faible

command_byte = (data_byte & 0xF0) | self.ARDUINO_ID

self.serial_conn.write(bytes([command_byte]))

time.sleep(0.001)  # Petite pause

return True

def send_durations(self, durations=None):

"""Envoie les durées des patterns"""

if durations is None:

durations = np.ones(self.N_PATTERNS, dtype=np.uint8)

if not self.serial_conn:

return False

print("Envoi des durées...")

# Envoyer les durées (protocole Arduino : 4 durées par message)

for i in range(0, self.N_PATTERNS, 4):

for j in range(4):

if i + j < self.N_PATTERNS:

duration = durations[i + j] & 0b11

command_byte = self.COMMAND_DURATION | (duration << (6 - j * 2))

self.serial_conn.write(bytes([command_byte]))

time.sleep(0.001)

# Commit les durées

self.serial_conn.write(bytes([self.COMMAND_COMMITDURATIONS]))

response = self.serial_conn.read(1)

success = len(response) > 0 and response[0] == self.COMMAND_COMMITDURATIONS

if success:

print("Durées envoyées et commitées")

return success

def levitate_particle_at_point(self, xf, yf, zf):

"""

Calcule et envoie les phases pour léviter une particule à un point donné

Args:

xf, yf, zf: Coordonnées du point focal (en mètres)

"""

try:

# 1. Calculer les phases optimales avec Gorkov

print(f"Calcul des phases pour le point ({xf}, {yf}, {zf})...")

optimal_phases = self.calculate_phases_for_point(xf, yf, zf)

# 2. Envoyer le switch command

if not self.send_switch_command():

print("Erreur lors du switch command")

return False

# 3. Envoyer les données de pattern

if not self.send_pattern_to_arduino(optimal_phases, pattern_idx=0):

print("Erreur lors de l'envoi du pattern")

return False

# 4. Envoyer les durées

if not self.send_durations():

print("Erreur lors de l'envoi des durées")

return False

print(f"✓ Particule configurée pour lévitation au point ({xf:.3f}, {yf:.3f}, {zf:.3f})")

return True

except Exception as e:

print(f"Erreur lors de la configuration: {e}")

return False

def real_time_tracking(self, trajectory_function, update_rate=5):

"""

Suivi temps réel d'une trajectoire

Args:

trajectory_function: Fonction qui retourne (x, y, z) en fonction du temps

update_rate: Fréquence de mise à jour (Hz)

"""

def tracking_loop():

start_time = time.time()

while not self.stop_event.is_set():

try:

current_time = time.time() - start_time

# Obtenir la position cible

xf, yf, zf = trajectory_function(current_time)

# Calculer et envoyer les nouvelles phases

self.levitate_particle_at_point(xf, yf, zf)

# Attendre avant la prochaine mise à jour

time.sleep(1.0 / update_rate)

except Exception as e:

print(f"Erreur dans la boucle de tracking: {e}")

time.sleep(0.1)

# Démarrer le thread de tracking

self.update_thread = Thread(target=tracking_loop)

self.update_thread.daemon = True

self.update_thread.start()

print(f"Tracking temps réel démarré à {update_rate} Hz")

def stop_tracking(self):

"""Arrête le tracking temps réel"""

self.stop_event.set()

if self.update_thread:

self.update_thread.join()

print("Tracking temps réel arrêté")

# Fonctions d'exemple pour les trajectoires

def static_point_trajectory(t):

"""Point fixe au centre"""

return (0.0, 0.0, 0.02)  # 2cm au-dessus du centre

def circular_trajectory(t):

"""Trajectoire circulaire"""

radius = 0.01  # 1cm de rayon

omega = 2 * np.pi * 0.5  # 0.5 Hz

x = radius * np.cos(omega * t)

y = radius * np.sin(omega * t)

z = 0.02  # 2cm de hauteur

return (x, y, z)

def figure_eight_trajectory(t):

"""Trajectoire en forme de 8"""

omega = 2 * np.pi * 0.3  # 0.3 Hz

x = 0.01 * np.sin(omega * t)

y = 0.005 * np.sin(2 * omega * t)

z = 0.02

return (x, y, z)

# Exemple d'utilisation

def main_example():

"""Exemple principal d'utilisation"""

# Créer le contrôleur

controller = GorkovArduinoController(port='COM3')  # Ajuster le port

try:

# Connexion

if not controller.connect():

print("Impossible de se connecter à l'Arduino")

return

print("=== Test de lévitation à un point fixe ===")

# Test 1: Point fixe

success = controller.levitate_particle_at_point(0.0, 0.0, 0.02)

if success:

print("Configuration réussie pour point fixe")

time.sleep(5)

print("\n=== Test de trajectoire circulaire ===")

# Test 2: Trajectoire circulaire en temps réel

controller.real_time_tracking(circular_trajectory, update_rate=2)

# Laisser tourner pendant 20 secondes

print("Trajectoire circulaire en cours... (20s)")

time.sleep(20)

print("\n=== Test de trajectoire en 8 ===")

# Test 3: Trajectoire en forme de 8

controller.stop_tracking()

controller.real_time_tracking(figure_eight_trajectory, update_rate=3)

print("Trajectoire en 8 en cours... (20s)")

time.sleep(20)

except KeyboardInterrupt:

print("\nInterruption par l'utilisateur")

finally:

controller.stop_tracking()

controller.disconnect()

print("Programme terminé")

if __name__ == "__main__":

main_example()